# Ghid de utilizare Vivado

# Incepe prin a crea un proiect

# Alege unde sa se salveze proiectul si un nume pentru proiect

Tipul proiectului trebuie sa fie RTL Project

# Poti adauga fisierele RTL acum sau dupa ce proiectul este creat. Vom adauga acum fisierele RTL.

# Sarim peste pasul Add Constraints

# La acest pas selectam Boards – si o selectam pe prima ( totodata acest pas poate fi sarit fara a selecta o placuta ☺ )

# Adauga fisierele de verificare(.SV etc.). Selectam Simulation source si apasam pe +

# Incarcam fisierele

# Rulam o simulare selectand Run Simulation

# Pentru a colecta coverage trebuie deschise setarile din tab-ul de Edit -> Settings si completat ca in imagine .

Valorile de setat:

Tab-ul Compilation: xsim.compile.xvlog.more_options = -L uvm

Tab-ul Elaboration: xsim.elaborate.xelab.more_options = -L uvm

Tab-ul Elaboration: xsim.elaborate.coverage.name = cov_report, xsim.elaborate.coverage.dir = ./, xsim.elaborate.coverage.type = sbct (toate tipurile de coverage)

# In linia de comanda scrie urmatoarea comanda

# export_xsim_coverage -cov_db_name cov_report -cov_db_dir ./ -output_dir cReport -open_html true

# Raportul coverage se poate gasi la urmatorul path.

# Raportul coverage este o pagina html

# Folosirea ghidului cu template_cu_checker

Cand adaugati fisierele de simulare, adaugati doar testbench.sv din folderul template_cu_checker: el include toate celelalte fisiere ale template-ului. Daca Vivado nu gaseste fisierele incluse, adaugati folderul template_cu_checker la caile de include (Settings -> General -> Verilog options).

Setati Simulation top module name la top (modulul din testbench.sv), nu la DUT.

In tab-ul Simulation, setati xsim.simulate.runtime la -all, ca testul sa ruleze pana il opreste UVM; implicit simularea se opreste dupa 1000 ns.

La finalul log-ului trebuie sa vedeti valorile de coverage, rezumatul checkerului (Checker summary) si TEST PASS sau TEST FAIL.